|  | Sayfa 1/1 |
| --- | --- |
|  | # TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD |

##### TS 3148: 2009

#### tst T1:

ICS 23.060.10

Bu tadil, TSE Makina İhtisas Kurulu’na bağlı TK13 Tesisat ve Basınçlı Kaplar Teknik Komitesi’nce hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun ………… tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.

Küresel vanalar – Dökme demirden - Genel amaçlı sıvı ve gazlar için (yanıcı gazlar ve içme suyu için olanlar hariç)

Cast iron ball valves - General use for liquid and gases (excluding flammable gases and potable water)

Madde 2 Atıf yapılan standartlar ve dokümanlara aşağıda belirtilen standart ilave edilmiştir:

| TS No | Türkçe Adı | İngilizce Adı |
| --- | --- | --- |
| TS EN 558:2017* | Endüstriyel vanalar - Flanşlı boru sistemlerinde kullanılan metal vanaların alından alına ve merkezden alına boyutları - PN ve Sınıf sembollü vanalar | Industrial valves - Face-to-face and centre-to-face dimensions of metal valves for use in flanged pipe systems - PN and Class designated valves |

Föy 2’de çizelgedeki l1 boyutlarına TS EN 558’e uygun olarak satır ilave edilmiştir:

| Anma basıncı (PN) | PN 10, PN 16, PN 25, PN 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anma boyutu (DN) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| min d1 | 9 | 14 | 19 | 24 | 30 | 38 | 47 | 62 | 76 | 95 | 119 | 142 | 190 | 237 | 285 |
| max h1 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 85 | 95 | 105 | 130 | 170 | 200 | 250 | 320 | 370 |
| max h2 | 90 | 95 | 110 | 115 | 130 | 135 | 145 | 155 | 195 | 220 | 265 | 300 | 380 | 450 | 510 |
| max b | 90 | 95 | 105 | 120 | 140 | 150 | 165 | 190 | 210 | 250 | 290 | 340 | 400 | 550 | 600 |
| max l | 130 | 160 | 180 | 180 | 250 | 300 | 320 | 350 | 450 | 500 | 700 | 700 | 1000 | 1200 | 2) |
| l13) | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|  | 130 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 |
|  | - | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 83 | 105 | 121 | 152 | 196 | 236 | 315 | - | - |
| l23) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 325 | 375 |